附件二

“西门子变频器系统模块等采购明细及性能要求”采购明细及性能要求

一、采购明细及要求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子E/R-MODUL INT.55KW变频器系统模块 | 1 | 块 |
| 2 | GSK985Mda主板 | 1 | 块 |

二、技术参数

(一)西门子E/R-MODUL INT.55KW变频器系统模块

总体要求：本模块系四川长征机床集团有限公司生产的AVC1200H/2五坐标立式加工中心机床配套元器件之一，模块安装、调试后，机床所有数据、设置须与原机床出厂参数保持一致。

1.内部冷却： 1BA0-0DA1；

2.连续反馈功率（KW）： 55；

3.峰值反馈功率（KW）： 91；

4.电压（输出V）： DC600；

5.电压（输入V）： AC380；

6.频率（HZ）： 50~60；

7.额定电流（A）： 92.5；

8.欠压电流(A）： 103；

9.峰值电流(A):  153；

10.最大导体截面积(mm²): 95；

11.模块宽度(mm):  300；

12.散热方式:内置式独立风扇；

13.内部冷却功率(W):  745；

14.效率等级(η):  0.977；

15.模块重量(Kg):  26。

(二)GSK985Mda主板

总体要求：本主板系济南三机数控机床有限公司生产的JTVM640立式加工中心机床配套元器件之一，主板安装、调试后，机床所有数据、设置须与原机床出厂参数保持一致。

1.控制轴数

1)控制轴数：5轴（X、Y、Z、4th、5th）；

2)插补轴数：X、Y、Z、4th、5th 轴直线插补；X、Y、Z三轴直线、螺旋线插补，任意二轴圆弧插补；

3)PLC控制轴数：3轴。

2.主轴功能

1)2路0V～10V模拟电压；

2)1路主轴编码器反馈，主轴编码器线数可设定（0或100p/r～5000p/r）；

3)编码器与主轴的传动比：（1～255）:（1～255）；

4)主轴转速：可由S代码或PLC信号给定，转速范围0rpm～9999rpm；

5)主轴倍率：50%～120%共8级实时修调；

6)攻丝循环/刚性攻丝。

3.进给轴功能

1)最小指令单位：0.001mm和0.0001mm可选；

2)位置指令范围：±99999999×最小指令单位；

3)快速移动速度：0.001mm指令单位时最高60m/min，0.0001mm指令单位；

4)时最高24m/min；

5)快速倍率：F0、25%、50%、100%共四级实时修调；

6)进给速度：0.01mm/min～15000mm/min或0.01inch/min～500inch/min（G94分进给）0.01mm/r～500mm/r或0.01inch/r～9.99inch/r（G95转进给）；

7)进给倍率：0～150%共十六级实时修调；

8)插补方式：直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、圆柱插补、极坐标插补、刚性攻丝、自动倒角功能、加减速功能；

9)切削进给：指数型；

10)快速移动：直线型；

11)攻丝功能：指数型或直线型；

12)加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定。

4.刀具功能

1)刀具长度补偿：32组；

2)刀具半径补偿（C型）：32组；

3)刀具磨损补偿：32组；

4)刀具寿命管理：32组（8种/组）。

5.精度补偿

1)反向间隙补偿：反向间隙补偿方式、频率由参数设定，补偿范围(0～2000)×最记忆型螺；

2)距误差补偿：每轴256个补偿点，每点补偿范围(-225～225)×最小输出当量。

6.PLC功能

1)两级PLC程序，最多5000步，第1级程序刷新周期8ms；

2)PLC程序通讯下载；

3)支持PLC警告和PLC报警；

4)通用I/O：41输入/36输出。

7.人机界面

1)7.4 宽屏LCD，分辨率为234×480吋；

2)中文、英文、西班牙、俄文等多种语言显示；

3)加工轨迹显示,加工轨迹实时放大、缩小、平移、视角切换 实时时钟。

8.程序编辑

1)程序容量：40M、10000个程序（含子程序、宏程序）；

2)编辑功能：程序/程序段/字检索、修改、删除；

3)程序格式：ISO代码，支持语句式宏指令编程；

4)程序调用：支持带参数的宏程序调用，4级子程序嵌套。

9.操作管理

1)操作方式：编辑、自动、录入、机械回零、手脉/单步、手动、DNC；

2)多级操作权限管理；

3)报警日志。

10.通信功能

1)RS232：零件程序、参数等文件双向传输，DNC实时加工，支持PLC程序、系统软件串口升级；

2)USB：U盘文件操作、U盘文件直接加工，支持PLC程序、系统软件U盘升级。

11.安全功能

1)紧急停止；

2)硬件行程限位；

3)软件行程检查；

4)数据备份与恢复。