第三批国家级一流本科课程申报书

（虚拟仿真实验教学课程）

课程名称：甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习

专业类代码：0813

负责人：    黄斌

联系电话：  13890051515

申报学校：  四川轻化工大学

填表日期：  2023.12.16

推荐单位：  四川轻化工大学

中华人民共和国教育部制

二○二三年十一月

填报说明

1.专业类代码指《普通高等学校本科专业目录（2022）》中的专业类代码（四位数字）。

2.文中○为单选；□可多选。

3.团队主要成员除主讲教师外，可以包含一位确实发挥重要支持作用的技术人员，并在“承担任务”栏中说明属于技术人员。

4.文本中的中外文名词第一次出现时，要写清全称和缩写，再次出现时可以使用缩写。

5.具有防伪标识的申报书及申报材料由推荐单位打印留存备查，国家级评审以网络提交的电子版为准。

6.涉密课程或不能公开个人信息的涉密人员不得参与申报。

1.基本情况

| 实验名称 | 鲁齐甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习 |  | 是否曾被推荐 |  | ○是●否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验负责人 | 黄斌 |  |  |  |  |  |
| 负责人所在单位 | 四川轻化工大学 |  |  |  |  |  |
| 是否国家级一流本科专业建设点 | ●是○否 | （如是）专业名称 | 化学工程与工艺 | 专业代码 |  | 0813 |
| 实验所属课程(可填多个) | 生产实习 |  |  |  |  |  |
| 性质 | ●独立实验课 ○课程实验 |  |  |  |  |  |
| 实验对应专业 | 化学工程与工艺、应用化学、能源化学 |  |  |  |  |  |
| 实验类型 | ○基础练习型 ○综合设计型 ○研究探索型 ○其他 |  |  |  |  |  |
| 虚拟仿真必要性 | 高危或极端环境 高成本、高消耗 □不可逆操作 大型综合训练 |  |  |  |  |  |
| 实验语言 | ●中文 ○中文+外文字幕（语种） ○外文（语种） |  |  |  |  |  |
| 实验已开设期次 | 共 4 次： 1．时间、人数 2020.10、 190人 2．时间、人数 2021.11、 220人 3．时间、人数 2022.09、 260人 4．时间、人数 2023.09、 312人 |  |  |  |  |  |
| 有效链接网址 | （要求填写标准URL格式的实验入口网页，不允许仅为文件下载链接） |  |  |  |  |  |

2.课程团队情况

| 课程团队主要成员（序号1为课程负责人，总人数限5人以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 单位 | 职务 | 职称 | 手机号码 | 电子邮箱 | 承担任务 |
| 1 | 黄斌 | 1973.10 | 四川轻 化工大学 | 学院 党委 书记 | 教授 | 138900 51515 | 272489175 @qq.com | 在线教学 |
| 2 | 郝世雄 | 1969.03 | 四川轻 化工大学 | 教研室 主任 | 教授 | 13778 524888 | 1207185928 @qq.com | 课程设计 |
| 3 | 杜怀明 | 1976.04 | 四川轻 化工大学 | 副馆长 | 副教授 | 13541 669678 | 34749199 @qq.com | 在线教学 |
| 4 | 汤秀华 | 1975.01 | 四川轻 化工大学 |  | 副教授 | 15808 202923 | 393189542 @qq.com | 在线教学 |
| 5 | 程德军 | 1976.07 | 四川轻化工大学 |  | 高级 实验师 | 138900 21030 | 4820653 @qq.com | 实验建设、 在线教学 |
| 2-2 团队主要成员教学情况（限500字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （近5年来承担该实验教学任务情况，以及负责人开展教学研究、学术研究、获 得教学奖励的情况） 1、近5年来承担该实验教学任务情况： 生产实习课程在线仿真： 2023年化学工程与工艺专业2020级1-5班由黄斌、汤秀华、郝世雄完成； 2022年化学工程与工艺专业2019级1-5黄斌、汤秀华完成； 2022年化学工程与工艺专业2018级1-4黄斌、杜怀明完成 2020年化学工程与工艺专业2017级1-5黄斌、杜怀明、郝世雄完成 2019年化学工程与工艺专业2016级1-5黄斌、郝世雄完成 生产实习课程教学大纲制定：由黄斌、郝世雄完成； 生产实习课程软件维护：由程德军联系东方仿真技术支持完成； 2、负责人开展教学研究： （1）国家级教改项目，所负责和授课的化学工程与工艺专业获批国家一流专业建设点，2021年，教育部。 （2）国家级教改项目，所负责和授课的化学工程与工艺专业获批国家级特色专业，2007年，教育部。 （3）省级教改项目，所负责的实验中心获批四川省虚拟仿真实验室，2014年，四川省教育厅 （4）四川省虚拟仿真实验项目，石油化学产品硝基苯催化加氢3D虚拟现实生产实训 四川省教育厅2019年 （5）四川省教改项目，深化技术转移和成果转化机制改革（试点）研究 四川省教育厅2017年 （6）四川省教改项目，以能力为导向的化工类应用型人才全方位培养体系的探索与实践 四川省教育厅 2014年 （7）国家级出版社出版教材，《计算机在化学化工中应用》（第二版）化学工业出版社,，2021年 （8）国家级出版社出版教材，《计算机在化学化工中应用》（第一版）化学工业出版社,2017年，发行6500本，10多所高校采用。 （9）四川省教改项目，化工类专业应用型人才培养示范基地 四川省教育厅 2011年 （10）校级教改项目，地方院校工程教育专业认证对策及实践研究 四川轻化工大学 2010年 3、学术研究 （1）共建白炭黑应用工程技术研究中心 峨眉山长庆新材料有限公司 2022年 负责人 （2）氯化钙脱色及除沉工艺开发 四川金卓筒化工科技股份有限公司2022年 负责人 （3）原位复合制备SiO2/TiO2复合材料钒钛资源综合利用 四川省重点实验室 2021年 负责人 （4）自贡市中皓化工有限公司二氧化硅技术研发中心 自贡市科技局 2019年 负责人 （5）硫酸钙晶须实验室试验技术合作及实验装置建设 重庆映天辉有限公司 2016年 主研 （6）鸿药小苏打生产母液除氯及碳酸氢钠分解特性研究项目 鸿鹤制药有限公司 2015年 负责人 （7）白马循环流化床电站粉煤灰高附加值开发利用研究白马循环流化床电站有限公司 2015年 负责人 （8）电站粉煤灰综合利用 白马循环流化床电站有限公司 2015年 负责人 （9）双水相萃取发酵液中的a-酮戊二酸 化学工程 通讯作者 2019年 （10）双水相萃取分离a-酮戊二酸 食品与发酵工业 通讯作者 2018年 （11）发酵液中alpha-酮戊二酸的提取 信阳师范学院学报.自然科学版 通讯作者 2018年 （12）非肽类小分子拮抗剂苯甲酰胺衍生物的合成及表征.暨南大学学报.自然科学与医学版 第一作者 2015年 （13）Preparation of nano-titanium dioxide by microemulsion method Advanced Materials research 第一作者 2015年 3、获得教学表彰 （1）《工程教育专业认证背景下地方本科院校化学工程与工艺专业建设探索与实践》 2018年四川省教学成果三等奖。 （2）《化工原理创新教学团队》优秀教学团队 2021年中国化工教育协会。 （3）“实--虚--实”一体化培养学生创新工程实践能力的探索与实践，2021年四川轻化工大学教学成果一等奖。 （4）三段式”实习模式实践与化工类专业工程实践教育基地建设，2014四川轻化工大学教学成果一等奖 （5）四川理工学院教师课堂教学竞赛二等奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.实验描述

3-1实验简介（实验的必要性及实用性，教学设计的合理性，实验系统的先进性） （1）必要性及实用性 甲醇生产的总流程长，工艺复杂。甲醇的合成是在高温、高压、催化剂存在下进行的，是典型的复合气-固相催化反应过程，基于以上原因在实验室很难构建甲醇合成的实验装置。而甲醇既是化工的基本原料又是一种清洁能源，在2020年产能达到9000多万吨，甲醇产业需要大量的产业技术工人，同时安全生产也是化工行业的第一要务，利用3D仿真系统训练学生为甲醇行业培养和培训产业技术工人既减少实际操作的危险，又可减少很大的投资，因此一套甲醇仿真系统既必要又实用。 （2）教学设计的合理性 1）项目运用于教学的合理性 项目利用虚拟现实、计算机网络、多媒体等技术构建了适应化工过程操作特点的实验教学体系，使学生不受时间、不受地点限制，通过仿真实验学习化工过程的控制与操作，在虚拟现实的三位空间中深刻感受生产现场具体的空间维度，同时深化学生对化工设计、化工工艺学、反应工程等理论知识的掌握，有效提高教学效率及对化工过程的认识度。 2）项目技术实现合理性 项目的开放运行依托于化工学院虚拟仿真实验教学管理平台的支撑，通过数据接口无缝对接，采用3D仿真技术，采用的技术方法成熟可靠，系统可维护性好。 3）教学服务团队建设合理性 项目团队人员包括高校专业教师、高校实验教学人员、软件公司技术人员，结构合理，高校专业教师具备丰富的一线教学经验，在理论上和实践进行指导，实验教学人员权利对仿真实验平台的软硬件进行维护，及时与软件公司技术人员沟通实验过程中反应的软件问题，软件公司技术人员及时修改和升级软件，保证项目顺利进行。 4）现有实验条件基础 四川轻化工大学化学工程学院虚拟仿真实验教学中心成立于2013年，是四川省虚拟仿真实验中心，拥有支持此次项目软硬件条件，能支持远程和现场的虚拟仿真实践训练。 （3）实验系统的先进性 甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习采用化工装置模拟器3D建模，DCS系统界面与3D界面同时响应，用三维立体图形界面的方式重现真实场景，以工厂为原型，把工厂搬到学校，企业情景式教学。在建立生产现场三维立体化图形界面的基础上，通过虚拟操作，模拟了冷态开车、正常停车、事故处理、停车工序。 可设置多人分担不同角色，也可设置一人承担多个角色，培养了学生实际动手能力。 图3.1 甲醇合成工段DCS图 图3.2 甲醇合成工段厂区布局总览图 图3.3 操作评分系统

3-2实验教学目标（实验后应该达到的知识、能力水平） 化工企业具有有毒有害材料、高温高压、污染性、高能耗、大型化等特点，无法让学生直接操作，依托虚拟现实、人机交互、数据库和网络通讯等技术，以甲醇合成工艺生产过程中的工艺原理、事故应急预案和异常处理方法为蓝本，提供具有交互功能的三维虚拟场景操作。 甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习教学项目的教学目标分为以下两大部分：（1）了解DCS系统，通过3D软件漫游，掌握厂区布置，工艺流程的知识点；（2）理解各步骤的含义及调节效果，遇到常见事故能够及时处理。 甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习主要包含甲醇合成的冷态开车，正常停车以及常见事故的处理。掌握安全生产相关知识，熟悉设备结构和运行原理并了解事故紧急处理的相关流程。 可以选择内操员、外操员、操作班长、安全员、值班长等不同角色，也可设置一人承担多个角色；获得与实际环境非常逼真的现实体验感受，并可在其中行走漫游，熟悉装置的工厂布局和设备物理属性及相对位置关系；以三维立体图形界面的方式重现真实场景，通过虚拟操作，实现虚拟人物可以开关阀门，跑动、走动等动作行为，了解和掌握重要设备的操作模式和操作方法等，通过虚实结合，进入工厂参观等日常工作培训与考核。 图3.4 选择不同的操作角色 具体实验目标如下： 1、培养学生运用已学理论及相关的化工单元操作进行分析问题和解决问题的能力。 2、使学生初步了解化工生产过程的一般特点和规律，了解化工生产中的一些故障和事故并进行分析和处理的方法。 3、掌握相关化工单元操作和仿真软件，认识化工工艺流程图。 4、培养学生的自学能力和独立能力，并学会寻找、阅读有关手册、参考书、文献资料等。 5、具备化工单元设备及反应设备的操作能力。

3-3实验课时 （1）实验所属课程课时：32学时 （2）该实验所占课时：16学时

3-4实验原理 （1）实验原理(限1000字以内) 1）仿真软件涉及化学反应原理如下： 采用一氧化碳、二氧化碳加压催化氢化法合成甲醇，在合成塔内主要发生的反应是： CO2+3H2=CH3OH+H2O+49kJ/mol CO+H2O=CO2+H2+41kJ/mol 两式合并后即可得出CO生成CH3OH的反应式： CO+2H2=CH3OH+90kJ/mol 2）甲醇合成是强放热反应，进入催化剂层的合成原料气需先加热到反应温度（>210℃）才能反应，而低压甲醇合成催化剂（铜基触媒）又易过热失活(>280℃)，就必须将甲醇合成反应热及时移走，本反应系统将原料气加热和反应过程中移热结合，反应器和换热器结合连续移热，同时达到缩小设备体积和减少催化剂层温差的作用。低压合成甲醇的理想合成压力为4.8-5.5Mpa。 3）设备包括蒸汽透平、循环气压缩机、甲醇分离器、精制水预热器、中间换热器、最终冷却器、甲醇合成塔、蒸汽包以及开工喷射器等主要化工设备原理以及操作知识。 4）仿真软件厂址选择合理，人流和物流通道分开，避免交叉；设备按照生产工艺流程的顺序进行布置； 5）甲醇生产中主要工艺参数有温度、压力、流量等，在工艺流程设计中，对需要控制的工艺参数设置检测点、显示仪表，并能通过机理算法计算，在软件中体现相关数据； 知识点：共14个 1、冷态开车：包含引锅炉水、N2置换、建立循环、H2置换充压、投原料气、反应器升温、调至正常； 2、正常停车：包含停原料气、开蒸汽、汽包降压、R601降温、停C/T601、停冷却水； 3、紧急停车：包含停原料气、停压缩机、泄压、N2置换； 4、包含分离罐液位高或反应器温度高联锁 5、汽包液位低联锁 6、混和气入口阀FRCA6001阀卡 7、透平坏 8、催化剂老化 9、循环压缩机坏 10、反应塔温度高报警 11、反应塔温度低报警 12、分离罐液位高报警 13、系统压力PI6001高报警 14、汽包液位低报警。 图3.5 甲醇合成工艺项目 （2）核心要素仿真设计（对系统或对象的仿真模型体现的客观结构、功能及其运动规律的实验场景进行如实描述，限500字以内） 甲醇合成工艺3D虚拟现实仿真实习以实际工厂为原型，采用化工装置模拟器3D建模，以三维立体图形界面的方式重现真实场景，把工厂搬到学校，企业情景式教学，有核心的数据算法，2D界面与3D界面同时响应，在建立生产现场三维立体化图形界面的基础上，通过虚拟操作，模拟了冷态开车、正常停车、停车工序、事故处理。可设置多人分担不同角色，也可设置一人承担多个角色。 （1）采用虚拟现实技术，利用计算机模拟产生一个逼真的三维空间虚拟工厂，提供使用者关于视觉、听觉等感官的模拟，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用。 （2）点击现场阀门，可以对现场阀门进行操作，并将操作结果传递给模型，从而使物流参数发生相应的变换。

3-5实验教学过程与实验方法 （1）课前预习：在线仿真实训+提交上机报告：课前预习环节，将在机房集中讲解仿真基本操作，每个学生一个账号，管理员下达实训项目，教师账号可以监督学生的具体学习情况，包括登录时间、在线状态等，同时要求学生提交在线仿真报告。 （2）翻转课堂教学：教师从原理及操作方法上引导学生，满足不同学生的需要，让学生自由的学习；学生根据自己的时间，可以在线或者机房里完成仿真实习，规划自己的学习内容、学习节奏，变被动学习为主的学习，激发学生的学习兴趣，让学生得到全面发展。 不同分组、岗位轮换结合：学生分组不同，内操外操相结合，使学生适应不同的岗位操作，提高了岗位责任感。操作技能得到了全面的提高。 （3）工厂实训：在完成仿真实训以后，对甲醇制备工艺有了全面掌握，在联系工厂实训，掌握精馏塔的开车以及事故处理，最终完成实训报告。 （4）课程安排： 表3.1 甲醇合成工艺课程安排表 教学内容; 课时安排. 第1次课; 原理讲解：反应原理、工艺特点、工艺原理、工艺流程等讲解。; 2课时. 第2次课; 要点讲解：操作要点，软件功能、以及每个设备和工艺控制参数。; 2课时. 第3次课; DCS系统操作：学生依据软件操作评分指导，自主进行软件流程操作。; 2课时. 第4次课; 练习3D操作：依据甲醇合成工艺流程3D厂区、车间布局，以及现场管线。教师讲解，让学生操作练习。练习包括冷态开车、正常停车。; 2课时. 第5次课; 练习3D操作：继续上一次的练习，熟悉车间布局，以及现场管线，练习正常停车等项目。; 2课时. 第6次课; 3D软件操作：学生熟悉3D巡游，在工厂中跑动、打开阀门等操作，进行反复操作练习。; 2课时. 第7次课; 应急事故处理讲解：安全知识、事故处理过程讲解。讲解两个应急处理：分离罐液位高或反应器温度高联锁、汽包液位低联锁。; 2课时. 第8次课; 应急事故处理练习：包括混和气入口阀FRCA6001阀卡、透平坏、催化剂老化、循环压缩机坏、反应塔温度高报警、反应塔温度低报警、分离罐液位高报警、系统压力PI6001高报警、汽包液位低报警。; 2课时. 软件操作评分+实训报告+平时考勤 图3.6 学生实训操作教师证站评分系统 依托虚拟现实、人机交互、数据库和网络通讯等技术技术手段，以甲醇合成工艺为载体，通过本实验项目的教学，从安全、工艺、环境、自控着手，了解重要的化工单元操作，以及“三传一反”的在化工中的应用，内容系统丰富，对学生工程理念、工程实践能力的培养非常实用。

3-6步骤要求（不少于10步的学生交互性操作步骤。操作步骤应反映实质性实验交互，系统加载之类的步骤不计入在内） - 学生交互性操作步骤，共 80 步 实验步骤较多，详细步骤见3.6.1节至3.6.14，每步分值10分，共800分，以完成实际操作得分。 （2）交互性步骤详细说明 甲醇的合成是在高温、高压、催化剂存在下进行的，是典型的复合气-固相催化反应过程。本仿真系统是对低压甲醇合成装置中管束型副产蒸汽合成系统的甲醇合成工段进行。甲醇合成装置仿真系统的设备包括蒸汽透平（K601）、精制水预热器（E602）、中间换热器（E601）、循环气压缩机（C601）、甲醇分离器（V602）、最终冷却器（E603）、甲醇合成塔（R601）、蒸汽包（F601）以及开工喷射器（X601）等。甲醇合成是强放热反应，进入催化剂层的合成原料气需先加热到反应温度（>210℃）才能反应，而低压甲醇合成催化剂（铜基触媒）又易过热失活(>280℃)，就必须将甲醇合成反应热及时移走，本反应系统将原料气加热和反应过程中移热结合，反应器和换热器结合连续移热，同时达到缩小设备体积和减少催化剂层温差的作用。低压合成甲醇的理想合成压力为4.8-5.5Mpa，在本仿真中，假定压力低于3.5MPa时反应即停止。 3.6.1 开车准备 3.6.1.1 开工具备的条件 1)、与开工有关的修建项目全部完成并验收合格。 2)、设备、仪表及流程符合要求。 3)、水、电、汽、风及化验能满足装置要求。 4)、安全设施完善，排污管道具备投用条件，操作环境及设备要清洁整齐卫生。 3.6.1.2 开工前的准备 - 仪表空气、中压蒸汽、锅炉给水、冷却水及脱盐水均己引入界区内备用。 - 盛装开工废甲醇的废油桶己准备好。 - 仪表校正完毕。 - 触媒还原彻底。 - 粗甲醇贮槽皆处于备用状态，全系统在触媒升温还原过程中出现的问题都己解决。 - 净化运行正常，新鲜气质量符合要求，总负荷≥30%。 - 压缩机运行正常，新鲜气随时可导入系统。 - 本系统所有仪表再次校验，调试运行正常。 - 精馏工段己具备接收粗甲醇的条件。 - 总控，现场照明良好，操作工具、安全工具、交接班记录、生产报表、操作规程、工艺指标齐备，防毒面具，消防器材按规定配好。 - 微机运行良好，各参数已调试完毕。 3.6.2 冷态开车 3.6.2.1引锅炉水 - 依次开启汽包F601锅炉水、控制阀LIC6003、入口前阀VD6009，将锅炉水引进汽包； - 当汽包液位LIC6003接近50%时，投自动，如果液位难以控制，可手动调节； - 汽包设有安全阀SV6002，当汽包压力PIC6005超过5.0MPa时，安全阀会自动打开，从而保证汽包的压力不会过高，进而保证反应器的温度不至于过高。 3.6.2.2 N2置换 - 现场开启低压N2入口阀V6008（微开），向系统充N2； - 依次开启PIC6004前阀VD6003、控制阀PIC6004、后阀VD6004，如果压力升高过快或降压过程降压速度过慢，可开副线阀V6002； - 将系统中含氧量稀释至0.25%以下，在吹扫时，系统压力PI6001维持在0.5MPa附近，但不要高于1MPa； - 当系统压力PI6001接近0.5MPa时,关闭V6008 和PIC6004，进行保压； - 保压一段时间，如果系统压力PI6001不降低，说明系统气密性较好，可以继续进行生产操作；如果系统压力PI6001明显下降，则要检查各设备及其管道，确保无问题后再进行生产操作。（仿真中为了节省操作时间，保压30S以上即可）。 3.6.2.3 建立循环 - 手动开启FIC6101，防止压缩机喘振，在压缩机出口压力PI6101大于系统压力PI6001且压缩机运转正常后关闭； - 开启压缩机C601人口前阀VD6011； - 开透平K601前阀VD6013、控制阀SIS6202、后阀VD6014，为循环压缩机C601提供运转动力。调节控制阀SIS6202使转速不致过大； - 开启VD6015，投用压缩机； - 待压缩机出口压力PI6102大于系统压力PI6001后，开启压缩机C601后阀VD6012，打通循环回路； 3.6.2.4 H2置换充压 - 通H2前，先检查含O2量，若高于0.25%（V），应先用N2稀释至0.25%以下再通H2。 - 现场开启H2副线阀V6007,进行H2置换，使N2的体积含量在1%左右； - 开启控制阀PIC6004，充压至PI6001为2.0MPa，但不要高于3.5MPa； - 注意调节进气和出气的速度，使N2的体积含量降至1%以下，而系统压力至PI6001升至2.0MPa左右。此时关闭H2副线阀V6007和压力控制阀PIC6004。 3.6.2.5 投原料气 - 依次开启混合气人口前阀VD6001、控制阀FIC6001、后阀VD6002； - 开启H2入口阀FIC6002； - 同时，注意调节SIC6202，保证循环压缩机的正常运行； - 按照体积比约为1：1的比例，将系统压力缓慢升至5.0MPa左右（但不要高于5.5MPa），将PIC6004投自动，设为4.90MPa。此时关闭H2入口阀FIC6002和混合气控制阀FIC6001，进行反应器升温。 3.6.2.6 反应器升温 - 开启开工喷射器X601的蒸汽入口阀V6006，注意调节V6006的开度，使反应器温度TI6006缓慢升至210℃； - 开V6010，投用换热器E602； - 开V6011，投用换热器E603 ，使TI6004不超过100℃。 - 当TI6004接近200℃，依次开启汽包蒸汽出口前阀VD6007、控制阀PIC6005、后阀VD6008，并将PIC6005投自动，设为4.3MPa，如果压力变化较快，可手动调节。 3.6.2.7 调至正常 - 调至正常过程较长，并且不易控制，需要慢慢调节； - 反应开始后，关闭开工喷射器X601的蒸汽入口阀V6006。 - 缓慢开启FIC6001和FIC6002，向系统补加原料气。注意调节SIC6202和FIC6001，使入口原料气中H2与CO的体积比约为7-8：1，随着反应的进行，逐步投料至正常（FIC001约为14877NM3/H），FIC6001约为FIC6002的1-1.1倍。将PIC6004投自动，设为4.90MPa。 - 有甲醇产出后，依次开启粗甲醇采出现场前阀VD6003、控制阀LIC6001、后阀VD6004，并将LIC6001投自动，设为40%，若液位变化较快，可手动控制。 - 如果系统压力PI6001超过5.8MPa，系统安全阀SV6001会自动打开，若压力变化较快，可通过减小原料气进气量并开大放空阀PIC6004来调节。 - 投料至正常后，循环气中H2的含量能保持在79.3%左右，CO含量达到6.29%左右，CO2含量达到3.5%左右，说明体系已基本达到稳态。 - 体系达到稳态后，投用联锁，在DCS图上按“V602液位联锁”按钮和“F601液位低联锁”按钮。 - 循环气的正常组成如下表： - 组成 CO2 CO H2 CH4 N2 AI CH3OH H2O O2 高沸点物 - V% 3.5 6.29 79.31 4.79 3.19 2.3 0.61 0.01 0 0 3.6.3 正常停车 3.6.3.1 停原料气 - 将FIC001改为手动，关闭，现场关闭FIC6001前阀VD6001、后阀VD6002； - 将FIC6002改为手动，关闭； - 将PIC6004改为手动，关闭。 3.6.3.2 开蒸汽 - 开蒸汽阀V6006，投用X601，使TI6006维持在210℃以上，使残余气体继续反应。 3.6.3.3 汽包降压 - 残余气体反应一段时间后，关蒸汽阀V6006； - 将PIC6005改为手动调节，逐渐降压； - 关闭LIC6003及其前后阀VD6010、VD6009，停锅炉水。 3.6.3.4 R601降温 - 手动调节PIC6004，使系统泄压； - 开启现场阀V6008，进行N2置换，使H2+CO2+CO<1%(V)； - 保持PI6001在0.5MPa时，关闭V6008； - 关闭PIC6004； - 关闭PIC6004的前阀VD6003、后阀VD6004。 3.6.3.5 停C/K601 关VD6015，停用压缩机； - 逐渐关闭SIC6202； - 关闭现场阀VD6013； - 关闭现场阀VD6014； - 关闭现场阀VD6011； - 关闭现场阀VD6012。 3.6.3.6 停冷却水 - 关闭现场阀V6010，停冷却水； - 关闭现场阀V6011，停冷却水。 3.6.4 紧急停车 3.6.4.1 停原料气 - 将FIC6001改为手动，关闭，现场关闭FIC6001前阀VD6001、后阀VD6002； - 将FIC6002改为手动，关闭； - 将PIC6004改为手动，关闭。 3.6.4.2 停压缩机 关VD6015，停用压缩机； - 逐渐关闭SIC6202； - 关闭现场阀VD6013； - 关闭现场阀VD6014； - 关闭现场阀VD6011； - 关闭现场阀VD6012。 3.6.4.3 泄压 - 将PIC6004改为手动,全开； - 当PI6001降至0.3MPa以下时，将PIC6004关小。 3.6.4.4 N2置换 - 开V6008,进行N2置换； - 当CO+H2<5%后,用0.5MPa的N2保压。 3.6.5 分离罐液位高或反应器温度高联锁 事故原因：V602液位高或R601温度高联锁 事故现象：分离罐V602的液位LIC6001高于70%，或反应器R601的温度TI6006高于270℃。原料气进气阀FIC6001和FIC6002关闭，透平电磁阀SP6001关闭。 处理方法：等联锁条件消除后，按“SP6001复位”按钮，透平电磁阀SP6001复位；手动开启进料控制阀FIC6001和FIC6002。 3.6.6 汽包液位低联锁 事故原因：F601液位低联锁 事故现象：汽包F601的液位LIC6003低于5%,温度高于100℃；锅炉水入口阀LIC6003全开。 处理方法：等联锁条件消除后，手动调节锅炉水入口控制阀LIC6003至正常。 3.6.7 混和气入口阀FIC6001阀卡 事故原因：控制阀FIC6001阀卡 事故现象：混和气进料量变小，造成系统不稳定。 处理方法：开启混和气入口副线阀V6001，将流量调至正常。 3.6.8 透平坏 事故原因：透平坏 事故现象：透平运转不正常，循环压缩机C601停。 处理方法：正常停车，修理透平。 3.6.9 催化剂老化 事故原因：催化剂失效 事故现象：反应速度降低，各成分的含量不正常，反应器温度降低，系统压力升高。 处理方法：正常停车，更换催化剂后重新开车。 3.6.10 循环压缩机坏 事故原因：循环压缩机坏 事故现象：压缩机停止工作，出口压力等于入口，循环不能继续，导致反应不正常。 处理方法：正常停车，修好压缩机后重新开车 3.6.11 反应塔温度高报警 事故原因：反应塔温度高报警 事故现象：反应塔温度TI6006高于265℃但低于270℃。 处理方法： 1.全开气包上部PIC6005控制阀，释放蒸汽热量； 2.打开现场锅炉水进料旁路阀V6005,增大气包的冷水进量； 3.将程控阀门LIC6003手动,全开.增大冷水进量； 4.手动打开现场气包底部排污阀V6014； 5.手动打开现场反应塔底部排污阀V6012； 6.待温度稳定下降之后，观察下降趋势，当TI6006在260℃时，关闭排污阀V6012； 7.将LIC6003调至自动，设定液位为50%； 8.关闭现场锅炉水进料旁路阀门V6005； 9.关闭现场气包底部排污阀V6014； 10.将PIC6005投自动，设定为4.3MPa。 3.6.12 反应塔温度低报警 事故原因:反应塔温度低报警 事故现象:反应塔温度TI6006高于210℃但低于220℃。 处理方法 1.将锅炉水调节阀LIC6003调为手动，关闭； 2.缓慢打开喷射器入口阀V6006； 3.当TI6006温度为255时，逐渐关闭V6006； 3.6.13 分离罐液位高报警 事故原因：分离罐液位高报警 事故现象：分离罐液位LIC6001高于65%，但低于70%。 处理方法 1.打开现场旁路阀V6003； 2.全开LIC6001； 3.当液位低于50%之后，关闭V6003； 4.调节LIC6001，稳定在40%时投自动。 3.6.13 系统压力PI6001高报警 事故原因：系统压力PI6001高报警 事故现象：系统压力PI6001高于5.5MPa，但低于5.7MPa。 处理方法 1.关小FIC6001的开度至30%，压力正常后调回； 2.关小FIC6002的开度至30%，压力正常后调回。 3.6.14 汽包液位低报警 事故原因：汽包液位低报警 事故现象：汽包液位LIC6003低于10%，但高于5%。 处理方法： 1.开现场旁路阀V6005； 2.全开LIC6003，增大入水量； 3.当汽包液位上升至50%，关现场V6005； 4.LIC6003稳定在50%时，投自动。

3-7实验结果与结论（说明在不同的实验条件和操作下可能产生的实验结果与结论） 虚拟仿真操作质量评分系统会记录学生的所有操作步骤和实验结果见图3.7，同时后台文件保存学生的所有操作过程和具体细节，比如软件设置参数，以及学生操作参数与设置参数的偏差等。每一步操作系统会提示操作正确与否，如果出现严重操作错误，实验终止。仿真系统会给出学生学习每一个考点后的总得分以及转化成百分值后的得分见图3.8。 图3.7操作过程的详细实验结果记录 图3.8操作评分系统截

3-8面向学生要求 （1）专业与年级要求 化学工程与工艺、能源化工、应用化学等专业 年级要求：已经完成化工原理、反应工程的教学内容，安排在第七学期 （2）基本知识和能力要求 - 掌握了化工原理、反应工程的基本理论、基本知识； - 掌握反应器、压缩器化工装置原理与设计方法； - 了解化工生产的流程设置、构成方法、工艺参数以及设备结构的知识。 - 了解化工单元操作和“三传一反”在化工中的应用。 - 掌握运用DCS调节控制流量、温度、压力等参数，以及DCS操作和现场操作相结合的能力，训练学生运用专业知识，培养实践与理论相结合的能力。 了解化工厂生产设备安全、科学的合理布局。

3-9实验应用及共享情况 （1）本校上线时间 ：2013年06月03 日 （上传系统日志） （2）已服务过的学生人数：本校1800人，外校1300 人 （3）附所属课程教学计划或授课提纲并填写： 纳入教学计划的专业数：7。具体专业：化学工程与工艺、应用化学、制药工程、能源化学、化学工程与工艺成教班、应用化学成教班。 教学周期：1学年，学习人数：每年300人 （4）是否面向社会提供服务：√是 ○否 （5）社会开放时间： 2013年 6 月 3 日 （6）已服务过的社会学习者人数：600人

4.实验教学特色

（该虚拟仿真实验教学课程的实验设计、教学方法、评价体系等方面的特色，限800字以内） (1)实验方案设计思路： 以学生为中心，工程教育专业认证对工艺专业的生产实习提出了具体要求，甲醇合成工艺是一个典型的化工生产过程，以培养创新型、应用型人才为目的，将前沿的虚拟仿真技术与典型的化工生产相结合。 通过虚实结合破解实验实习难的问题，拓展教学的深度和广度、加深学科知识理解、优化实践教学体系，培养卓越创新人才，结合真实的生产运行场景、融入现代工厂运行管理模式，构建理论与实践高度融合的“现代企业情景式”教学环境，研究以工厂实习和三维虚拟仿真工厂实习相互交融的新型实习实训教学模式以及虚实结合的实验教学模式，解决好传统理论教学与学生工程能力培养的矛盾。 （2）教学方法： 课前预习及在线仿真操作，教师介绍基本操作，教师监督学生的具体学习情况，包括登录时间、在线状态等，同时要求学生提交在线仿真报告。 翻转课堂教学：课堂上满足不同学生的需要，让学生自由的学习；学生根据自己的时间，可以在线或者机房里完成仿真实习，规划自己的学习内容，让学生得到全面发展。不同分组、岗位轮换结合：学生分组不同，内操外操相结合，使学生适应不同的岗位操作，提高了岗位责任感。同时将已学的“三传一反”理论知识应用到甲醇合成工艺的调节和控制中，一方面有利于更好的调节和控制，另一方面加深了对“三传一反”理论知识的学习。理论水平和操作技能得到了全面的提高。 虚实结合的工厂实习实训教学：生产实习课程分为仿真教学与工厂实习，甲醇合成工艺涵盖了基础的化工单元操作，通过虚拟仿真的DCS教学，以及现场3D操作，加深了学生的动手能力。在此基础上的工厂实习，使学生亲临现场了解化工设备及化工单元操作，提高了学生实际动手能力。 （3）评价体系： 学生的生产实习按照预习、仿真实训及报告成绩综合评定，甲醇合成工艺3D仿真有配套的评分及指导系统，在引导学生操作的同时进行客观公正的评分，教师可以通过教师站实时了解进度及成绩情况，网络平台同样能客观评价学生DCS及现场操作能力。 成绩评定： 1、本课程采用平时成绩（实习成绩、考勤）、系统评分上机成绩与实验报告成绩加权结合的方法评定学生的总成绩。 2、上机成绩的计算： 根据每次上机的得分成绩取平均值作为上机成绩 3、“实验报告成绩×0.3+上机成绩×0.4+平时成绩×0.3”即为期末考核成绩，按满分100分计。 按学生的仿真实际操作情况，评优、良、中、及格、不及格五个等级，90-100为优秀，80-89为良好，70-79为中等，60-69为及格，60分以下为不及格。

5.实验教学在线支持与服务

（1）教学指导资源：☑教学指导书 ☑教学视频 电子教材 课程教案 （申报系统上传）课件（演示文稿）☑虚拟仿真资源 其他 （2）实验指导资源：☑实验指导书 ☑操作视频 知识点课件库 习题库 （申报系统上传）测试卷 考试系统 其他 （3）在线教学支持方式：☑热线电话 实验系统即时通讯工具 论坛 ☑支持与服务群 其他 （4）2名提供在线教学服务的团队成员；2名提供在线技术支持的技术人员；教学团队保证工作日期间提供8小时/日的在线服务

6.实验教学相关网络及安全要求描述

6-1网络条件要求 （1）说明客户端到服务器的带宽要求（需提供测试带宽服务） 建议20M以上 （2）说明能够支持的同时在线人数（需提供在线排队提示服务） 1000人

6-2用户操作系统要求（如Windows、Unix、IOS、Android等） - 计算机操作系统和版本要求 Windows 7 及以上 - 其他计算终端操作系统和版本要求 Windows 7 及以上 （3） 支持移动端：○是 ⬤否

6-3用户非操作系统软件配置要求（兼容至少2种及以上主流浏览器） （1）非操作系统软件要求（支持2种及以上主流浏览器） ☑谷歌浏览器 ☑IE浏览器 ☑360浏览器 ☑火狐浏览器 ☑其他 （2）需要特定插件 ⬤是 ○否 如勾选“是”，请填写： 插件名称：（插件全称） 虚拟实验客户端 插件容量：340M 下载链接： https://cdn.es-online.com.cn/ESOL%20client%20applicationV4.1.rar （3）其他计算终端非操作系统软件配置要求（需说明是否可提供相关软件下载服务） 支持浏览器：360浏览器、ie8以上 、谷歌、火狐等

6-4用户硬件配置要求（如主频、内存、显存、存储容量等） （1）计算机硬件配置要求 内存：32GB以上，主频：八核 3.6GHz存储容量：10TB以上 （2）其他计算终端硬件配置要求 内存：8G CPU：四核 3.6GHz硬盘：1T 显卡：GTX745 2G独显以上

6-5用户特殊外置硬件要求（如可穿戴设备等） （1）计算机特殊外置硬件要求 无 （2）其他计算终端特殊外置硬件要求：⬤无 ○有 如勾选“有”，请填写其他计算终端特殊外置硬件要求：

6-6 网络安全（实验系统要求完成国家信息安全等级二级认证） （1）是否已完成定级备案：⬤是 ○否 请选择备案主体：○课程所属学校名称 ○其他 证书编号： 请附信息系统安全等级保护备案证明 （2）是否已完成等保测评：⬤是 ○否 请附正式测评报告中实验系统的相关描述页面（等级测评结论页、实验与平台隶属关系描述页等）

7.实验教学技术架构及主要研发技术

| 指标 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 系统架构图及简要说明 |  |  |
| 实验 教学 | 开发技术 | VR AR MR 3D仿真 二维动画HTML5 其他 |
|  | 开发技术 | VR AR MR ☑3D仿真 二维动画HTML5 其他 |
|  | 开发工具 | ☑Unity3D 3D Studio Max Maya ZBrush SketchUp Adobe Flash Unreal Development Kit Animate CC Blender Visual Studio 其他 |
|  | 运行环境 | 服务器 CPU 4 核、内存 16 GB、磁盘 100 GB、 显存 1 GB、GPU型号至强E5-2600 v4 操作系统 ☑Windows Server Linux 其他 具体版本： 数据库 Mysql ☑SQL Server Oracle 其他 备注说明（需要其他硬件设备或服务器数量多于1台时请说明） 是否支持云渲染：○是 ☑否 |

8.实验教学课程持续建设服务计划

（本实验教学课程今后5年继续向高校和社会开放服务计划及预计服务人数） （1）课程持续建设 日期; 描述. 第一年; 面向川南高校开放200人. 第二年; 面向四川省高校开放达到1000人. 第三年; 面向全国高校开放达到2000人. 第四年; 面向全国高校开放达到3000人. 第五年; 面向全国高校开放达到5000人. 其他描述，持续建设与更新： 加强网络平台建设，为承载更大的访问量，服务器及网络需要扩容，以便于3D软件的顺利运行，让学生沉浸于虚拟现实的世界中，达到教学的目的。 加强虚拟仿真实验中心建设，四川轻化工大学化工仿真实训中心正建设新的实验基地，设计3个实验室，共计450平方米，并改造控制室、高端服务器、高级计算机及智能系统，为仿真实验中心服务于本校各专业学生、中昊晨光化工有限公司和宜宾天原集团公司等企业提供强大的硬件保障。 管理队伍的加强，虚拟仿真教学需要有化工专业知识的支持，同时，也需要计算机相关知识，化工虚拟仿真实训中心不断培训技术人员与引进专业技术人员，保证实验教学的顺利进行。 （2）面向高校、社会的教学推广应用计划 日期; 推广高校数; 应用人数; 推广行业数; 应用人数. 第一年; 2; 200; 1; 100. 第二年; 4; 500; 2; 400. 第三年; 6; 1000; 3; 800. 第四年; 8; 2000; 4; 1200. 第五年; 10; 3000; 5; 2000. 其他描述，面向高校的教学推广应用计划： 我校与东方仿真合作开发了大型分析仪器仿真软件，软件在网络平台上提供开放、共享的访问模式，其他高校学子可以在任何角落在线访问在线平台http://hgfz.suse.edu.cn/，随时、随地进行虚拟仿真实训，充分利用我校教学资源，也是我校立足西部，培养创新型人才的需要。

9.知识产权

| 软件著作权登记情况 |  |
| --- | --- |
| 以下填写内容须与软件著作权登记一致 |  |
| 软件名称 | 鲁奇甲醇工艺3D虚拟现实生产实习 |
| 是否与课程名称一致 | ○是 ⬤否 （课程名：生产实习） |
| 每栏只填写一个著作权人，并勾选该著作权人类型。如勾选“其他”需填写具体内容；如存在多个著作权人，可自行增加著作人填写栏进行填报。 |  |
| 著作权人 | 著作权人类型 |
|  | ⬤课程所属学校 ○企业 ○课程负责人 ○学校团队成员 ○企业人员 ○其他 |
| 权利范围 | 四川轻化工大学版权所有 |
| 软件著作登记号 |  |
| 请附软件著作登记证书 如软件著作权正在申请过程中，尚未获得证书，请填写受理流水号。 |  |
| 受理流水号 |  |

10.诚信承诺

本团队承诺：申报课程的实验教学设计具有一定的原创性，课程所属学校对本实验课程内容（包括但不限于实验软件、操作系统、教学视频、教学课件、辅助参考资料、实验操作手册、实验案例、测验试题、实验报告、答疑、网页宣传图片文字等组成本实验课程的一切资源）享有著作权，保证所申报的课程或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的合法权益。 实验教学课程负责人（签字）： 年 月 日

11.附件材料清单

1.课程团队成员和课程内容政治审查意见（必须提供） （申报课程高校党委负责对本校课程团队成员以及申报课程的内容进行政审，出具政审意见并加盖党委印章；团队成员涉及多校时，各校党委分别对本校人员出具意见；非高校成员由其所在单位党组织出具意见。团队成员政审意见内容包括政治表现、是否存在违法违纪记录、师德师风、学术不端、五年内是否出现过重大教学事故等问题；课程内容审查包括价值取向是否正确，对于我国政治制度以及党的理论、路线、方针、政策等理解和表述是否准确无误，对于国家主权、领土表述及标注是否准确，等等。） 2.课程内容学术性评价意见（必须提供） [由学校学术性组织（校教指委或学术委员会等），或相关部门组织的相应学科专业领域专家（不少于3名）组成的学术审查小组，经一定程序评价后出具。须由学术性组织盖章或学术审查小组全部专家签字。无统一格式要求。] 3.校外评价意见（可选提供） （评价意见作为课程有关学术水平、课程质量、应用效果等某一方面的佐证性材料或补充材料，可由课程应用高校或社会应用机构等出具。评价意见须经相关单位盖章，以1份为宜，不得超过２份。无统一格式要求。）